采购需求

一、拟采购设备清单

需求设备类型及数量汇总如下：

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Web防火墙 | 1台 |
| 2 | 核心交换机 | 1台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 2台 |
| 4 | 服务器 | 2台 |
| 5 | 接入交换机 | 2台 |
| 6 | 网管系统软件 | 1套 |
| 7 | 数据审计系统 | 1台 |
| 8 | IPS防火墙 | 1台 |
| 9 | 核心区防火墙 | 2台 |
| 10 | 边界防火墙 | 2台 |

此次采购设备及软件均要求为国产品牌。

采购方当前已有核心交换机“华为S7706”，web防火墙“深信服NGAF1800CH”；此次采购中Web防火墙和核心交换机必须能与现有设备兼容，可做双机部署。

二、拟采购设备详细数据

1.Web防火墙

| Web防火墙 |  |  |  | 数量1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 管理接口：要求配置1个CON口，1个USB口 |  |  |
| 2 |  |  | 吞吐量≥8Gb，并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥12万 |  |  |
| 3 |  |  | 设备接口≥10个千兆电口，≥4个千兆光口 |  |  |
| 4 |  | 部署要求 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜 |  |  |
| 5 |  |  | 支持路由，透明，旁路，以及混合部署方式； |  |  |
| 6 |  |  | 双机支持A/S，A/A方式部署；支持策略、会话同步。兼容现有设备。 |  |  |
| 7 |  | 网络要求 | 支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持路由异常告警功能；支持多播路由协议； |  |  |
| 8 |  |  | 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型来进行选路的策略路由选路功能 |  |  |
| 9 |  | 访问控制 | 访问控制规则支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； |  |  |
| 10 |  |  | 支持根据国家/地区来进行地域访问控制 |  |  |
| 11 |  |  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制； |  |  |
| 12 |  | 内容安全 | 支持采用无特征检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于该技术的病毒检测报告 |  |  |
| 13 |  |  | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测，撞库攻击检测、附件类型过滤等。 |  |  |
| 14 |  | 入侵防御 | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |  |  |
| 15 |  |  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则 |  |  |
| 16 |  | Web防护 | 支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持CC攻 |  |  |
|  |  |  | 击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能； |  |  |
| 17 |  |  | 支持关联上下文，对webshell脚本上传动作进行语法，语义匹配和过滤； |  |  |
| 18 |  |  | 支持对网站黑链进行检测； |  |  |
| 19 |  |  | 支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能； |  |  |
| 20 |  | 漏洞扫描 | 支持对网站的扫描防护和防止恶意爬虫攻击；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等； |  |  |
| 21 |  |  | 支持针对网站的漏洞扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测； |  |  |
| 22 |  |  | 支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞 |  |  |
| 23 |  | 僵尸主机检测 | 支持定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； |  |  |
| 24 |  |  | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能分析检测到的恶意软件行为，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |  |  |
| 25 |  | 资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
| 26 |  |  | 具有《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |

2.核心交换机

| 核心交换机 |  |  |  | 数量1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 交换容量≥15Tbps,包转发率≥2800Mpps, |  |  |
| 2 |  |  | 支持40GE/100G单板，100G端口支持拆分为40G、10G端口 |  |  |
| 3 |  |  | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，支持每槽位带宽≥320Gbps。 |  |  |
| 4 |  |  | 支持整机地址≥1M；MAC学习速率>8000/s |  |  |
| 5 |  |  | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s， |  |  |
| 6 |  | 部署要求 | 高度≤10U, 支持宽600mm，深1000mm机柜 |  |  |
| 7 |  |  | 支持模块化可热插拔风扇框，独立风扇框数≥2 |  |  |
| 8 |  |  | 电源数≥2 |  |  |
| 9 |  | 二层功能 | 支持4K VLAN；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN; 支持VLAN内端口隔离， |  |  |
| 10 |  |  | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)， |  |  |
| 11 |  |  | 支持1:1, N:1端口镜像；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）；支持通过GRE隧道实现跨域远程镜像； |  |  |
| 12 |  |  | 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay；支持Option 82； |  |  |
| 13 |  | 路由功能 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |  |
| 14 |  | 访问控制 | 支持整机ACL表项≥256K, |  |  |
| 15 |  |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |
| 16 |  |  | 支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL； |  |  |
| 17 |  |  | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |  |  |
| 18 |  | QoS智能流量管理 | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；支持WRED；支持双向CAR； |  |  |
| 19 |  |  | 提供广播风暴抑制功能；风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； |  |  |
| 20 |  | 其他 | 支持多协议标签交换IGMP V1,V2,V3；PIM协议-SM/DM/SSM； |  |  |
| 21 |  |  | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |  |  |
| 22 |  |  | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |  |  |
| 23 |  | 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |  |  |
| 24 |  |  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； |  |  |
| 25 |  |  | 支持BPDU guard， Root guard |  |  |
| 26 |  |  | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |  |  |
| 27 |  | 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，能够快速故障定位， |  |  |
| 28 |  | 管理维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |  |  |
| 29 |  | 实配 | 主控板*2，交流电源*2 |  |  |
| 30 |  |  | 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口(EA,RJ45/SFP) |  |  |
| 31 |  |  | 24光接口板 |  |  |
| 32 |  |  | 4个集群业务子卡模块 |  |  |
| 33 |  |  | 8根线（QSFP-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用） |  |  |

3.汇聚交换机

| 汇聚交换机 |  |  |  | 数量2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps， |  |  |
| 2 |  |  | 支持64K MAC地址容量。 |  |  |
| 3 |  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  |  |
| 4 |  | 部署要求 | 高度≤2U, 支持宽600mm，深1000mm机柜 |  |  |
| 5 |  |  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |  |  |
| 6 |  |  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |  |  |
| 7 |  | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN |  |  |
| 8 |  |  | 支持MUX VLAN功能或类似技术 |  |  |
| 9 |  |  | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) |  |  |
| 10 |  | 三层功能 | 路由表≥16000。 |  |  |
| 11 |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |  |
| 12 |  |  | 支持基于源地址、目的地址、四层端口、协议类型等ACL |  |  |
| 13 |  | MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE |  |  |
| 14 |  | 组播 | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； |  |  |
| 15 |  |  | 支持基于端口的组播流量统计； |  |  |
| 16 |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |  |  |
| 17 |  | 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 |  |  |
| 18 |  | QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； |  |  |
| 19 |  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； |  |  |
| 20 |  |  | 支持基于队列限速和端口整形功能 |  |  |
| 21 |  | 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； |  |  |
| 22 |  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持黑洞MAC地址。 |  |  |
| 23 |  |  | 支持CPU保护功能。 |  |  |
| 24 |  | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠 |  |  |
| 25 |  | 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3； |  |  |
|  |  |  | 支持网管系统、支持WEB网管； |  |  |

4.服务器

| 服务器 |  |  |  | 数量2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 处理器：2*3104(1.7GHz/6-core/8.25MB/85W)处理器 |  |  |
| 2 |  |  | 内存：2*8G 2666 MHz |  |  |
| 3 |  |  | 网卡：配置万兆光口数量≥2，配置千兆电接口≥2 |  |  |
| 4 |  |  | 硬盘：3*600GSAS 10K |  |  |
| 5 |  |  | 集成显卡：标配集成显卡，显存不低于32M |  |  |
| 6 |  | 部署要求 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜 |  |  |
| 7 |  |  | 配置热插拔电源 ≥2. |  |  |
| 8 |  |  | 工作环境温度支持5-45度。 |  |  |
| 9 |  | RAID卡 | SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache |  |  |
| 10 |  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：支持扩展≥10个 |  |  |
| 11 |  | 品牌 | 国产品牌，非OEM品牌 |  |  |

5.接入交换机

| 接入交换机 |  |  |  | 数量2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps， |  |  |
| 2 |  |  | 支持64K MAC地址容量。 |  |  |
| 3 |  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  |  |
| 4 |  | 部署要求 | 高度≤2U, 支持宽600mm，深1000mm机柜 |  |  |
| 5 |  |  | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |  |  |
| 6 |  |  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |  |  |
| 7 |  | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN |  |  |
| 8 |  |  | 支持MUX VLAN功能或类似技术 |  |  |
| 9 |  |  | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) |  |  |
| 10 |  | 三层功能 | 路由表≥16000。 |  |  |
| 11 |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |  |
| 12 |  |  | 支持基于源地址、目的地址、四层端口、协议类型等ACL |  |  |
| 13 |  | MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE |  |  |
| 14 |  | 组播 | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； |  |  |
| 15 |  |  | 支持基于端口的组播流量统计； |  |  |
| 16 |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |  |  |
| 17 |  | 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 |  |  |
| 18 |  | QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； |  |  |
| 19 |  |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； |  |  |
| 20 |  |  | 支持基于队列限速和端口整形功能 |  |  |
| 21 |  | 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； |  |  |
| 22 |  |  | 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持黑洞MAC地址。 |  |  |
| 23 |  |  | 支持CPU保护功能。 |  |  |
| 24 |  | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠 |  |  |
| 25 |  | 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3； |  |  |
|  |  |  | 支持网管系统、支持WEB网管； |  |  |

6.网管系统软件

| 网管系统软件 |  |  |  | 数量1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 管理范围要求 | 系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、摄像头等设备。 |  |  |
| 2 |  | 系统架构要求 | 系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。 |  |  |
| 3 |  |  | 系统应支持Windows、Linux操作系统和SQL Server、Oracle等数据库 |  |  |
| 4 |  | 系统安全性要求 | 系统提供分权功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。 |  |  |
| 5 |  |  | 系统应支持本地、RADIUS和LDAP用户认证管理，实现用户的集中管理。 |  |  |
| 6 |  |  | 系统应能设置帐号策略、密码策略、IP地址访问控制策略和登录时间策略，并能够强制在线用户退出 |  |  |
| 7 |  |  | 系统提供系统日志、操作日志、安全日志。 |  |  |
| 8 |  | 系统开放性要求 | 系统提供三种北向接口（SNMP、FTP及Restful接口），可通过北向接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据。 |  |  |
| 9 |  |  | 系统应支持多种南向接口类型，包括SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP/FTPS、IPMI、SMI-S、HTTPS等接口，方便管理多种设备类型。 |  |  |
| 10 |  | 资源管理要求 | 系统应支持单设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式，可自动发现设备。 |  |  |
| 11 |  |  | 系统应支持基于LLDP协议、CDP协议进行链路的自动发现，并支持手动创建、调整链路。 |  |  |
| 12 |  |  | 系统应支持资源分组管理：按照设备名称、类型、子网、厂商、IP地址自定义设备分组，设备增加完成后能够按照预置和自定义设备分组自动分组。 |  |  |
| 13 |  |  | 系统应提供全局资源搜索功能，能够对设备、接口、有线终端、无线用户等资源进行搜索。 |  |  |
| 14 |  | 拓扑管理要求 | 系统支持以拓扑图的方式显示被管理网元、拓扑关系、网元状态，对拓扑对象通过子网进行分层展示。 |  |  |
| 15 |  |  | 系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、导出，支持拓扑图自动布局，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 |  |  |
| 16 |  |  | 系统应支持在拓扑图上显示网元和链路的告警状态，支持查看设备信息，编辑设备属性，设置协议参数、同步设备数据等基本操作。 |  |  |
| 17 |  |  | 系统应支持自定义拓扑，帮助定义关键设备和关键链路的相关信息。 |  |  |
| 18 |  | 故障管理要求 | 系统告警列表中无需翻页即可显示最多20,000条告警。 |  |  |
| 19 |  | 性能管理要求 | 支持对设备的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计。 |  |  |
| 20 |  |  | 支持设置不同的性能阈值，生成4级不同级别的告警，如：紧急、重要、次要、提示。 |  |  |
| 21 |  |  | 支持以任务形式统一管理性能数据采集，采集任务定义了对哪些设备的哪些指标进行采集，支持增加、删除、启动、停止、修改性能采集任务，支持修改采集周期。 |  |  |
| 22 |  |  | 支持查看指定设备、指定指标的历史性能数据，了解设备历史性能趋势。 |  |  |
| 23 |  |  | 支持监控设备的实时性能数据，了解设备的运行状态，以便确认设备是否存在异常，支持将查询结果导出到excel文件。 |  |  |
| 24 |  |  | 系统支持性能数据收藏夹，可以把历史性能数据、实时性能数据保存到收藏夹。 |  |  |
| 25 |  | 报表管理要求 | 支持拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能。 |  |  |
| 26 |  |  | 支持根据设定的周期自动生成报表，可以通过Email发送，也可以手动导出Excel、PDF、Word格式的报表。 |  |  |
| 27 |  | 实配 | 50个授权. |  |  |

7.数据库审计系统

| 数据库审计系统 |  |  |  | 数量1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 技术参数 | 指标和性能 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 硬件规格 | 支持管理端口（RJ45），独立HA端口 |  |  |
| 2 |  |  | 具备≥4个千兆以太网电口 |  |  |
| 3 |  |  | SQL处理能力≥15000条/秒 |  |  |
| 4 |  |  | 日志存储能力≥50亿条 |  |  |
| 5 |  |  | 实配不少于50个数据库服务器或实例审计 |  |  |
| 6 |  |  | ≥1T硬盘 |  |  |
| 7 |  | 部署方式 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜 |  |  |
| 8 |  |  | 至少双电源 |  |  |
| 9 |  |  | 双机支持A/S，A/A方式部署；支持策略、会话同步 |  |  |
| 11 |  |  | 支持透明、代理、探针部署方式；旁路和串联均支持危险阻断。 |  |  |
| 12 |  | 基本功能 | 支持包括数状态监控、访问控制、数据库审计、风险扫描、运维审计等功能，可按需扩展。 |  |  |
| 13 |  | 系统状态监控 | 可以监控显示系统磁盘空间、内存使用率、CPU使用率信息、网卡工作状态。 |  |  |
| 14 |  |  | 系统界面可以显示数据库的用户、缓冲区击中率、共享内存等变化趋势图，数据库的索引效率、查询统计、查询缓冲命中率等信息。 |  |  |
| 15 |  |  | 可以显示数据库的会话明细、查询缓冲击中率等信息 |  |  |
| 16 |  | 访问控制 | 能够按照SQL操作类型包括Select、Insert、Update、Delete,对象拥有者，及基于表、视图对象、列进行权限控制。 |  |  |
| 17 |  |  | 能够自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息， |  |  |
| 18 |  |  | 支持主动监控数据库活动，防止未授权的数据库访问、权限或角色升级，以及对敏感数据的非法访问等。 |  |  |
| 19 |  |  | 能够实时的监控所有到数据库的连接信息、操作数、违规数等。管理员可以断开指定的连接。 |  |  |
| 20 |  |  | 可以自动学习应用程序访问数据库的行为特征，并自动建立安全访问规则，允许合法的访问行为，对异常SQL行为进行跟踪和阻断。 |  |  |
| 21 |  |  | 数据在线脱敏，支持前缀明文的脱敏方式，能够根据权限设置不同的脱敏方式。例如对身份证号的前10个字节不显示。 |  |  |
| 22 |  | 数据库审计 | 支持数据库访问记录、审计数据库操作(DM)、对象管理(DD)、控制(DC)等操作语句的审计，解析后的日志记录至少包括访问发生时间、客户端IP地址、客户端MAC、终端程序、访问账号、访问数据库名、操作表名、SQL语句、数据库响应时间以及返回结果等关键信息 |  |  |
| 23 |  |  | 支持对SQL语句执行结果（成功/失败）、SQL语句执行时间、SQL语句执行异常等数据库操作响应信息的审计 |  |  |
| 24 |  |  | 支持变量绑定值的记录 |  |  |
| 25 |  |  | 支持以操作类型、时间、IP地址、用户名、主机名、终端名、数据库操作类型、数据库表、影响的行、字符串、认证结果、响应时间、敏感数据等作为事件识别规则。 |  |  |
| 26 |  |  | 基于TDS，TNS等数据库协议还原数据库操作语句，而不是基于文本识别还原数据库语句 |  |  |
| 27 |  | 风险扫描 | 提供对数据库漏洞、不安全配置、弱口令、补丁等深层薄弱环节的安全检测及准确评估。 |  |  |
| 28 |  |  | 支持服务扫描和发现功能，通过扫描网络中的开放端口以及确定监听这些端口的服务。如主机IP、端口、主机操作系统、服务的类型等。并实现自动或手动将这些服务添加到数据库引擎。 |  |  |
| 29 |  |  | 支持对数据库服务器的扫描，实现对数据库的表、字段等敏感信息的自动识别。 |  |  |
| 30 |  |  | 支持对敏感数据分布的服务器进行统计，并以图表的形式展示，可导出为报表。 |  |  |
| 31 |  | 审计告警 | 内置自动告警设置，允许设定威胁自动告警，告警至少提供致命风险、高风险、中风险、低风险4种告警级别。 |  |  |
| 32 |  | 检索 | 可由IP地址、用户名、操作类型、关键词、时间、策略名称、操作来源名称、风险级别、事件类型等基本条件查询审计事件 |  |  |
| 33 |  |  | 支持SQL关键字翻译功能，支持将审计记录中SQL语句关键字翻译成中文，便于非专业人员阅读 |  |  |
| 34 |  |  | 支持将审计日志的敏感字段进行模糊化处理，防敏感数据泄露 |  |  |
| 35 |  |  | 提供对风险和危害访问的分析，包括：高危操作分析和追踪、大规模数据泄露分析和追踪、批量数据篡改分析和追踪、SQL注入行为分析和追踪等 |  |  |
| 36 |  | 审计日志管理 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份，自动与手动两种备份归档方式 |  |  |
| 37 |  |  | 支持将数据备份到其他存储上。 |  |  |
| 38 |  |  | 支持还原转出去的数据，还原之后数据可在系统中查询 |  |  |
| 39 |  | 白名单设置 | 支持时间、IP地址、用户名、终端名的白名单策略，将已知可信用户、可信时间之外的操作识别为高风险操作 |  |  |
| 40 |  | 兼容性 | 支持Oracle、SQLserver、MySQL、DB2、Sybase、Teradata、达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮KDB等主流数据库和国产数据库。 |  |  |
| 41 |  | 报表功能 | 系统内置报表模板；报表输出格式支持：PDF、EXCEL、WORD； |  |  |
|  |  |  | 支持自动以小时、日、周、月为周期为周期生成审计报表； |  |  |
| 42 |  | 安全管理 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能 |  |  |
| 43 |  | 资质 | 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
| 44 |  |  | 具备《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |

8.IPS防火墙

| IPS防火墙 |  |  |  | 数量1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 加分项 |
| 1 |  | 性能要求 | 整机吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥4万， |  |  |
| 2 |  |  | 系统需提供≥6个千兆电口（非扩展接口），扩展槽≥2个 |  |  |
| 3 |  | 部署要求 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜。 |  |  |
| 4 |  |  | 设备应支持热插拔的冗余双电源 |  |  |
| 5 |  | 入侵防御 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测。病毒库支持网络实时更新。 |  |  |
| 6 |  |  | 系统应提供入侵行为特征的自定义接口，可根据需求定制相应的检测规则。 |  |  |
| 7 |  |  | 系统应提供DoS/DDoS攻击检测能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击检测 |  |  |
| 8 |  | WEB防护 | 系统具备对网站外链防护功能、具备CC攻击的检测和防御能力，可以对Web服务系统提供保护。 |  |  |
| 9 |  |  | 系统具备对跨站脚本攻击、SQL注入攻击的检测和防御能力，可以对Web服务系统提供保护 |  |  |
| 10 |  |  | 系统具备高频交易访问控制功能，可以对URL的访问频率进行限制。 |  |  |
| 11 |  | 管理要求 | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何指定IP可达地点，完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |  |  |
| 12 |  |  | 系统应提供标准snmp trap（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理。 |  |  |
| 13 |  | 日志功能 | 系统应具备实时的日志归并功能，可以根据需要，按照告警事件的源/目的IP、事件类型等信息。 |  |  |
| 14 |  | 资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |  |  |
| 15 |  |  | 具有《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |

9.核心区防火墙

| 核心区防火墙 |  |  |  | 数量2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 管理接口：至少1个console口，1个USB口； |  |  |
| 2 |  |  | 网络接口：配置至少9个千兆电口 |  |  |
| 3 |  |  | 吞吐量≥2Gbps；最大并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥2.5万 |  |  |
| 4 |  | 部署要求 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜 |  |  |
| 5 |  |  | 至少双电源 |  |  |
| 6 |  |  | 双机支持A/S，A/A方式部署；支持策略、会话同步 |  |  |
| 7 |  |  | 支持路由，透明，旁路，及混合部署方式； |  |  |
| 8 |  | 网络要求 | 支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发 |  |  |
| 9 |  |  | 支持智能DNS提供入站负载均衡 |  |  |
| 10 |  |  | 支持IPv4和IPv6的静态路由、等价路由、策略路由，以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态IPv4路由协议（非透传），支持ISP路由并内置多运营商路由表 |  |  |
| 11 |  |  | 支持基于动态端口应用协议的策略路由 |  |  |
| 12 |  |  | 支持虚拟路由功能，每个虚拟路由中拥有独立的路由表 |  |  |
| 13 |  |  | 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换 |  |  |
| 14 |  |  | 支持NAT场景的非对称流量，同时支持BFD for static，ospf，BGP，保证网络的快速收敛 |  |  |
| 15 |  | 访问控制 | 必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制。 |  |  |
| 16 |  |  | 必须支持会话控制功能，要求能够限制并发数和会话新建速率 |  |  |
| 17 |  |  | 必须支持对防火墙策略命中次数进行统计和策略冗余检查功能 |  |  |
| 18 |  | Qos智能流量管理 | 支持对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证 |  |  |
| 19 |  | VPN要求 | 免费支持IPSEC VPN隧道 |  |  |
| 20 |  |  | 支持的加密算法有DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等，支持DM5、SHA、SHA-256、SHA-384、SHA-512等验证算法，可与主流VPN厂商互通 |  |  |
| 21 |  |  | 支持SSL VPN功能，免费提供不少于8个SSL VPN并发数 |  |  |
| 22 |  |  | 支持硬件USB-key、文件证书、手机短信等认证方式 |  |  |
| 23 |  | 安全防护 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER+C95、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 |  |  |
| 24 |  |  | 支持抵御所列ddos攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、Winnuke |  |  |
| 25 |  |  | 至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 |  |  |
| 26 |  |  | 支持对SQL注入、XSS防护、外链、CC攻击等常见WEB攻击的防护 |  |  |
| 27 |  |  | 可详细描述攻击特征及解决方案。 |  |  |
| 28 |  |  | 支持自定义入侵防御特征 |  |  |
| 29 |  | 防病毒 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤 |  |  |
| 30 |  |  | 检测到病毒扫描和恶意网站时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式 |  |  |
| 31 |  |  | 支持基于URL地址的关键字对域名进行访问控制，控制不良网站访问， |  |  |
| 32 |  |  | 支持类似云沙箱功能，将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件 |  |  |
| 33 |  | 管理要求 | 支持console、telnet、SSH管理；支持http和https两种方式web管理； |  |  |
| 34 |  |  | 至少内置三种管理角色，包括系统管理员、系统操作员、系统审计员，支持基于防火墙功能模块自定义管理员权限 |  |  |
| 35 |  | 支持虚拟防火墙技术 | 每个虚拟系统拥有独立的管理员，虚拟路由器、安全域、地址薄、服务薄，物理接口或逻辑接口，安全策略等；支持自定义虚拟系统的资源，包括会话数、策略数、NAT规则数的最大限额设定； |  |  |
| 36 |  | 资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
| 37 |  |  | 具有《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |

10. 边界防火墙

| 核心区防火墙 |  |  |  | 数量2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明要求 |
| 1 |  | 性能要求 | 管理接口：要求配置1个CON口，1个USB口 |  |  |
| 2 |  |  | 网络接口：配置至少6个千兆电口，4个SFP口；≥2个通用扩展槽 |  |  |
| 3 |  |  | 吞吐量≥8Gbps；最大并发连接数≥300万；每秒新建连接数≥12万。 |  |  |
| 4 |  | 部署要求 | 设备为≤3U设备，支持宽600mm、深度1000mm机柜 |  |  |
| 5 |  |  | 至少双电源 |  |  |
| 6 |  |  | 双机支持A/S，A/A方式部署；支持策略、会话同步 |  |  |
| 7 |  |  | 支持路由，透明，旁路，及混合部署方式； |  |  |
| 8 |  | 网络要求 | 支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发 |  |  |
| 9 |  |  | 支持智能DNS提供入站负载均衡 |  |  |
| 10 |  |  | 支持IPv4和IPv6的静态路由、等价路由、策略路由，以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态IPv4路由协议（非透传），支持ISP路由并内置多运营商路由表 |  |  |
| 11 |  |  | 支持基于动态端口应用协议的策略路由 |  |  |
| 12 |  |  | 支持虚拟路由功能，每个虚拟路由中拥有独立的路由表 |  |  |
| 13 |  |  | 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换 |  |  |
| 14 |  |  | 支持NAT场景的非对称流量，同时支持BFD for static，ospf，BGP，保证网络的快速收敛 |  |  |
| 15 |  | 访问控制 | 必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制。 |  |  |
| 16 |  |  | 必须支持会话控制功能，要求能够限制并发数和会话新建速率 |  |  |
| 17 |  |  | 必须支持对防火墙策略命中次数进行统计和策略冗余检查功能 |  |  |
| 18 |  |  | 具备对应用程序的识别和控制能力。应用特征库支持在线更新； |  |  |
| 19 |  | Qos智能流量管理 | 支持对多层级管道进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证 |  |  |
| 20 |  | VPN要求 | 免费支持IPSEC VPN隧道 |  |  |
| 21 |  |  | 严格遵循RFC国际标准，支持的加密算法有DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等，支持DM5、SHA、SHA-256、SHA-384、SHA-512等验证算法，可与主流VPN厂商互通 |  |  |
| 22 |  |  | 支持SSL VPN功能，免费提供不少于8个SSL VPN并发数 |  |  |
| 23 |  |  | 支持硬件USB-key、文件证书、手机短信等认证方式 |  |  |
| 24 |  | 入侵防护 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、TFTP、NETBIOS、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 |  |  |
| 25 |  |  | 支持抵御DDos攻击，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、Winnuke |  |  |
| 26 |  |  | 攻击特征库规则列表支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 |  |  |
| 27 |  |  | 支持对SQL注入、XSS防护、外链、CC攻击等常见WEB攻击的防护 |  |  |
| 28 |  |  | 可详细描述攻击特征及解决方案。 |  |  |
| 29 |  |  | 支持自定义入侵防御特征 |  |  |
| 30 |  |  | 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤 |  |  |
| 31 |  | 防病毒 | 检测到病毒扫描和恶意网站时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式 |  |  |
| 32 |  |  | 病毒库支持网络实时更新 |  |  |
| 33 |  |  | 支持基于URL地址的关键字对域名进行访问控制 |  |  |
| 34 |  |  | 支持类似云沙箱功能，将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件 |  |  |
| 35 |  | 管理要求 | 支持console、telnet、SSH管理；支持http和https两种方式web管理； |  |  |
| 36 |  |  | 支持通过类似手机APP方式实时监控防火墙等设备状态、网络流量、及威胁信息。 |  |  |
| 37 |  |  | 至少内置三种管理角色，包括系统管理员、系统操作员、系统审计员，支持基于防火墙功能模块自定义管理员权限 |  |  |
| 38 |  | 支持虚拟防火墙技术 | 每个虚拟系统拥有独立的管理员，虚拟路由器、安全域、地址薄、服务薄，物理接口或逻辑接口，安全策略等；支持自定义虚拟系统的资源，包括会话数、策略数、NAT规则数的最大限额设定； |  |  |
| 39 |  | 资质 | 支持IPv6，具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》防火墙（IPv6） |  |  |
| 40 |  |  | 具有《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |

二 售后服务要求

1. 软硬件产品安装：

（1）供应商提供软硬件的配置安装工作，厂商提供设备安装的技术支持。

2. 软硬件产品技术支持：

（1）提供硬件产品原厂技术服务期限为3年，从投入使用3年内，针对硬件运行过程中出现的技术问题，需要提供7*24小时电话/Email/现场的技术支持，包括问题诊断、提供可行的问题解决方案、技术应答、对硬件的调节/优化提供建议。故障报修相关事项处理响应时间为5分钟内，需到采购方现场处理时到达现场时间为4小时内。

（2）提供软件产品原厂技术服务期限为3年，从投入使用开始3年内，针对软件运行过程中出现的技术问题，需要提供7*24小时电话/Email/现场的技术支持，包括问题诊断、提供可行的问题解决方案、技术应答、对软件的调节/优化提供建议。3年服务支持期内发现的软件功能缺陷或安全漏洞，投标方应免费修补。故障报修及设备安装相关处理响应时间为5分钟内，需到采购方现场处理时到达现场时间为4小时内。

3. 软硬件安全服务：

（1）供应商按照采购人要求完成咨询工作，按照采购人要求协助完成应用系统的等级保护测评整改工作。

（2）供应商承诺所提供货物符合网络安全三级等级保护的安全要求，售后服务期限内提供免费的系统升级及安全漏洞修复。

4. 安装要求：

（1）供应商要统筹考虑、协调本项目建设内容及进度，协调各设计方案的关联接口，充分配合项目采购方的工作；

（2）供应商应确保其所提供的软硬件都能满足采购方文件中规定的技术要求；

（3）提供所有采购产品的安装服务，包括但不限于：硬件设备的上架、安装、部署、调试等，并提供所有相关配件；软件产品的安装、部署、对接、调试等。

5. 产品对接要求：

（1）要求与采购人现有在用设备（核心交换机、Web防火墙）完成对接及双机热备。

6. 到货及安装要求：

供应商须保证货物的包装应为生产厂商出产时的原包装，在合同签定后15天内送达采购方指定现场，并在5个工作日内完成安装调试工作。

三 培训要求

供应商应就采购设备提供免费培训，并提供培训计划。培训计划内容周详、合理、培训范围广、有二次培训计划和持续培训计划安排，可实施，有针对性，包括但不限于系统管理员培训，安全培训及相关产品培训；

1. 设备使用培训，说明培训计划、每种设备培训内容、使用培训达到预期结果；

2. 设备维护培训，说明培训计划、每种设备维护项目内容、维护培训达到预期结果；

3. 设备培训地点是培训师必须到采购方现场，如个别设备培训必须到供货方去，则费用全部由供货方负责；

4. 培训师须为原厂且工龄超三年以上的工程师（提供工程师社保缴纳证明）。

四 质量要求及验收标准

1.供应商承诺所提供货物必须符合本需求文件约定的“质量标准”，达到货物各项性能指标和参数。保证其销售的货物完整无损，是全新的，未使用过的，是原厂原装的。

2. 货物运抵采购方指定的地点后，供应商和采购人及其他相关方共同派员检验，若检验时发现数量、外观有缺损或规格性能不符合本需求文件约定的，采购方提出书面异议后2日内补足或更换，直至符合本需求文件的指标参数；由此造成延期交货或安装工期延误的，应按采购合同相关条款处理。超出约定数量的，采购人有权拒收。若货物质量及性能参数不符合本文件要求的，无论该货物是否已被采购人接收，采购人都有权根据采购合同对供应商的货物进行修理、退货。

3. 在安装、调试、验收过程中，如发现漏项、缺件，供应商应无偿补齐；如发现货物质量存在问题，供应商应负责修理，更换。因此所发生的一切费用，均已包含在竞争性谈判预算总价中，且供应商不能因此影响交付与使用时间。

4. 采购人所有验收合格及确认，仅作为装运与付款依据，并不视为采购人对供应商产品质量的认可，在以后使用过程中，如采购人发现产品存在质量问题，或供应商提供的产品与本需求文件约定不一致的，采购人有权要求供应商维修更换或退货，因此发生的损失全部由供应商承担。